Exercice 1

On considère une mémoire centrale de 2 Mo, où chaque octet est adressable séparément :

a) Calculer l'adresse, en hexadécimal, du sixième élément d'un tableau dont l'adresse du premier élément est 3F₁₆ et dont tous les éléments sont composés de 16 bits.

b) Calculer, en décimal, le nombre de bytes précédant l'adresse 3F₁₆.

Exercice 2

Le registre d'adresse d'une mémoire comporte 32 bits, calculer :

a) Le nombre de mots adressables si 1 mot = 1 octet.

b) La plus haute adresse possible pour ces mots de 1 octet.