MST - IESE

Contrôle unifié

Exercice 1

Une ligne sans perte de longueur l=2,25m  et d’impédance caractéristique ZC=75Ω , est terminée par une impédance réduite zR=2,1+J1,35 . La longueur d’onde λ=1,9m. Déterminer :

1- Son impédance d’entrée.

2- Le rapport d’onde stationnaire et le coefficient de réflexion ΓR.

3- Déterminer l’impédance minimale et sa distance par rapport à la charge.

4- Déterminer l’impédance maximale et sa distance par rapport à la charge.

Exercice 2

Considérons une ligne d’impédance caractéristique ZC=50Ω, chargée par une impédance ZR=(100+j50)Ω. La fréquence de travail est fixée à 1GHz.

- Quelles sont les solutions possibles pour réaliser une adaptation localisée ? Faites l’application numérique pour les solutions proposées.

- Expliquer comment on peut réaliser une adaptation avec une ligne quart d’onde ? Proposer trois méthodes différentes et faites l’application numérique pour deux d’entre elles.

Exercice 3

Une ligne coaxiale à air (considérée sans perte), d'impédance caractéristique ZC=50Ω,  est terminée par une impédance ZR=(15-j42,5)Ω. La fréquence vaut f=1GHz. On veut réaliser l'adaptation en plaçant, à une distance d de la charge, un stub en court-circuit (CC) d'impédance caractéristique ZC=50Ω et de longueur l.

- En utilisant l'abaque de Smith, déterminer en fonction de λ la distance d et la longueur l du stub permettant de réaliser l’adaptation. (Présenter les résultats sous la forme (d;l))

- La longueur du stub en court-circuit qu’on place toujours à la distance d calculée dans la question 1 est désormais l'=l/2. Pour réaliser l’adaptation, quelle devrait être la longueur l'' d’un stub CC et d’impédance ZC, placé au même endroit d’une manière symétrique. (Présenter les résultats sous la forme (d;l';l''))

- Refaire la question 2 avec pour le stub CC de longueur l'' une impédance égale à 2ZC. (Présenter les résultats sous la forme (d;l';l''))