MST – IESE

Exercices d’application

Exercice 1

Considérons une ligne de transmission d’impédance caractéristique Zc=50Ω et de permittivité relative εr=2, chargée par une impédance ZR=(20+j10) Ω.

- On souhaite réaliser l’adaptation avec des éléments discrets.

  - Représenter sur l’abaque de Smith les solutions possibles (différencier entre les solutions avec des couleurs).

  - Faire l’application numérique pour une fréquence de travail f=1GHz.

- A la même fréquence de travail, on réalise l’adaptation avec un stub court circuité, d’impédance Zc et de longueur d, placé à une distance l de la charge.

  - Quelles sont les couples de longueurs l et d permettant de réaliser l’adaptation ?

  - Reprenez la question précédente avec un stub d’impédance Zcs=2* Zc.

C-   On place à 0.1λ de la charge, deux stubs en circuit ouvert de part et d’autre de la ligne (voir figure). Le premier stub a une longueur d1=0.125λ. Le deuxième à une longueur d2. Quelle devrait être la longueur d2 pour qu’en ce point l’impédance soit réelle ?

d2

d1

ZR

0.1λ

Exercice 2

Une charge est adaptée avec deux stubs CO. Les stubs sont faits avec des bouts de ligne de transmission ayant pour impédance caractéristique Zc=50. Le premier stub se situe directement au niveau de la charge tandis que le second est à 0.166 de la charge et du premier stub. Les longueurs des stubs sont les suivantes : pour le premier l1=0.324, pour le deuxième l2=0.116.

1- En utilisant l’abaque de Smith, déterminer l’impédance de la charge ZR.

2- En gardant la valeur de ZR trouvée dans la question 1, et en supposant que le deuxième stub à une impédance caractéristique égale à 2*ZC, quelle devrait être sa longueur pour réaliser l’adaptation ?