Exercice 1 – Contrôle polynomial

- Quel est le polynôme P(x) associé à l'information 1101 ?

Soit le polynôme générateur de degré 3 : G(x) = x³ + x + 1

- Déterminez R(x) ! Quelle est la trame transmise?

Exercice 2 – VRC et LRC (parité paire)

- Calculez le VRC et le LRC du message HELLO en utilisant la parité paire, sachant que :

  - H est codé par 0001001

  - E par 1010001

  - L par 0011001

  - O par 1111001

- On désire transmettre la suite de 16 bits de données : 2BE3 (en hexadécimal), le premier bit transmis correspondant au bit de poids faible du chiffre 2.

La protection contre les erreurs se fait par VRC et LRC.

- Donnez la suite de bits des quatre caractères et la suite binaire complète transmise au récepteur pour ce bloc de données.

- En supposant que, par suite d’une erreur de transmission, le 19e bit de la suite trouvée à la question a soit modifié.

Exercice 3 – Code polynomial (CRC)

Soit la suite d’éléments binaires 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1.

a. Calculer le bloc de contrôle d’erreur pour ces données, en supposant qu’on utilise un code polynomial de polynôme générateur x⁵ + x² + 1.

b. On reçoit le bloc suivant : 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0. Quelle est la décision prise par le récepteur concernant ce bloc ?